# 2.1 - Denegación de Servicio (DoS/DDoS)

[DATOS GENERALES DE CONTROL - TECHNOMA SOC]

ID: 2.1 | Tipo: Playbook | Prioridad: P1 Taxonomía: other | Modalidad: MD, MDR | Estado: Publicado Última Revisión: 17 de abril de 2026 | Propietario: Ivan Centurion

[ALINEAMIENTO NORMATIVO] Marco: NIST SP 800-61 Rev.3 (Abril 2025) / CSF 2.0 Funciones CSF aplicables: DE, RS, RC, ID.IM Mapeo MITRE ATT&CK: T1498 (Network Denial of Service), T1499 (Endpoint Denial of Service) Clasificación: SOC

Objetivo: Mitigar ataques que buscan degradar o inhabilitar la disponibilidad de servicios de red de la organización o entidad, coordinando con proveedores externos y aplicando contramedidas internas.

Analista Responsable: Nivel 1 (Detección y comunicación inicial), Nivel 2 (Análisis técnico y coordinación).

### Fase GV/ID: Gobernanza e Identificación (Pre-Incidente)

- Verificar SLAs de comunicación vigentes con el cliente (GV.OC-03).

- Confirmar que el marco legal/regulatorio del cliente está documentado (GV.OC-03).

- Verificar inventario de activos en alcance (ID.AM).

- Validar inteligencia de amenazas actualizada (ID.RA-02).

### Fase 1: Detección y Análisis

Paso 1: Validar el Incidente de Disponibilidad

Activador Alerta de herramientas de monitoreo (latencia alta, pérdida de paquetes, pico de ancho de banda) en sistemas proveídos por la organización del cliente. Sistemas internos (on-premise) Sistemas cloud Alertas de Firewall/IPS (alto número de conexiones) Múltiples reportes de usuarios ("la página web/aplicación no funciona") Acción (N1): Confirmar Impacto: Intentar acceder al servicio afectado desde diferentes redes (interna, externa a través de una VPN, etc.) para confirmar que la indisponibilidad es general. Revisar Paneles de Monitoreo: Observar los gráficos de ancho de banda de la red en busca de picos anómalos y sostenidos. Revisar la carga de CPU/Memoria de los firewalls y balanceadores de carga. Crear Ticket: Abrir un ticket de incidente de Prioridad CRÍTICA. Asunto: [DDoS] / [DoS] - Indisponibilidad del servicio [Nombre del Servicio]. Escalar Inmediatamente a N2: Notificar al analista de Nivel 2 de guardia, al equipo de Redes y al SOC Manager.

Paso 2: Caracterizar el Ataque

Acción (N2): Analizar Tráfico: Utilizar herramientas de análisis de flujo de red (NetFlow, sFlow) o la consola del firewall para determinar las características del ataque: IP de Destino: ¿Qué activo está siendo atacado? (ej. el servidor web principal x.x.x.x). IPs de Origen: ¿El ataque proviene de unas pocas IPs (DoS) o de miles de ellas (DDoS)? ¿Están geográficamente distribuidas? Tipo de Ataque: Volumétrico: ¿Es un ataque de inundación (UDP/ICMP Flood) que satura el ancho de banda? Protocolo: ¿Es un ataque que agota los recursos de los equipos de red (SYN Flood)? Capa de Aplicación: ¿Son peticiones web (HTTP GET/POST) aparentemente legítimas pero en un volumen masivo, diseñadas para agotar los recursos del servidor? Recopilar Evidencia: Tomar muestras del tráfico malicioso si es posible (.pcap) y documentar las 5-10 IPs de origen más activas y los puertos de destino.

### Fase 2: Contención y Mitigación

Paso 3: Activar el Plan de Mitigación de DDoS Acción (N2): Verificar si el cliente posee protecciones nativas en la nube (ej. AWS Shield, Cloudflare, Azure DDoS Protection) y coordinar su activación inmediata en caso de que no se hayan disparado automáticamente.

Acción (N2 y SOC Manager): Contactar al Proveedor de Mitigación (Opción Preferida): Si se cuenta con un servicio de mitigación de DDoS (ej. Cloudflare, Akamai, Radware), contactar su centro de operaciones (NOC/SOC) por el canal de emergencia. Proporcionarles la información recopilada en el Paso 2. Ellos se encargarán de "limpiar" el tráfico (traffic scrubbing). Contactar al ISP: Si no se cuenta con un servicio de mitigación, contactar al proveedor de internet (ISP). Solicitarles que apliquen un bloqueo (null routing / blackholing) a la IP de destino. Advertencia: Esto hará que el servicio sea completamente inaccesible, pero puede ser necesario para proteger el resto de la infraestructura de red. Aplicar Contramedidas Internas (Mitigación Parcial): Mientras los proveedores actúan, el equipo de Redes puede: Bloquear IPs de Origen: En el firewall perimetral, bloquear las IPs de origen más agresivas. (Ineficaz para DDoS a gran escala, pero útil para ataques pequeños). Rate Limiting: Aplicar límites a la cantidad de conexiones por segundo desde una misma IP.

Paso 4: Gestionar el Servicio Afectado

Acción (N2):

Comunicación: Informar al equipo de comunicaciones o a los dueños del servicio sobre el estado del incidente para que puedan notificar a los clientes si es necesario. Soluciones Temporales: Considerar deshabilitar temporalmente funcionalidades "pesadas" de la aplicación web o cambiar a una versión estática y ligera del sitio para reducir la carga.

### Fase 3: Recuperación y Monitoreo

### Fase RC: Recuperación Coordinada (NIST RC.RP / RC.CO)

- SOC actúa como Coordinador de Recuperación.

- Validar integridad/limpieza del entorno ANTES de reconexión (RC.RP-03).

- Comunicar progreso de restauración a directivos del cliente (RC.CO-03).

- Coordinar con el ISP o proveedor de mitigación de DDoS para levantar el null-routing/blackholing una vez que el tráfico sea normal.

Paso 5: Normalización del Servicio

Acción (N2): Monitorear la Mitigación: Mantener una comunicación constante con el proveedor de mitigación/ISP. Observar los paneles de monitoreo para ver la disminución del tráfico de ataque y la estabilización de los recursos. Validar Acceso: Una vez que el proveedor confirme que el ataque ha sido mitigado, verificar que el servicio es nuevamente accesible para usuarios legítimos. Retirar Contramedidas Internas: Deshabilitar las reglas de bloqueo temporal o el null routing una vez que el ataque haya cesado.

### Fase ID.IM: Mejora Continua (NIST ID.IM-03)

- Documentar Análisis de Causa Raíz (RCA).

- Extraer TTPs e IoCs para actualizar reglas SIEM/EDR globales.

- Modificar controles preventivos (PR) basándose en fallas identificadas.

- Cerrar ciclo de riesgo completo.

- Evaluación de impacto financiero/operativo y pérdidas por indisponibilidad (ID.IM-03).

### Fase 4: Actividad Post-Incidente

Paso 6: Análisis y Reporte

Acción (SOC Manager y N2): Solicitar Informe al Proveedor: Pedir un informe post-ataque al proveedor de mitigación/ISP que detalle la volumetría, duración y vectores del ataque. Análisis Interno: Analizar el impacto real en el negocio (tiempo de inactividad, pérdida de transacciones, etc.). Lecciones Aprendidas: Evaluar la efectividad de la respuesta. ¿Los canales de comunicación funcionaron? ¿Se necesitan umbrales de alerta más ajustados? ¿Es necesario contratar un servicio de mitigación si no se tiene uno? Cerrar Ticket: Completar toda la documentación y cerrar el incidente.